Redes de Computadores

2º Trabalho Laboratorial

Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação

(22 de dezembro de 2017)

Bárbara Silva 			up201505628@fe.up.pt

Catarina Ferreira			up201506671@fe.up.pt

Julieta Frade				up201506530@fe.up.pt

Sumário

Este relatório foi elaborado no âmbito da unidade curricular de Redes de Computadores, e trata-se de uma complementação ao segundo trabalho laboratorial, cuja essência é redes de computadores. O trabalho consiste na configuração e estudo da mesma, em que foram utilizados comandos de configuração do Router Cisco e do Cisco Switch, e no desenvolvimento de uma aplicação de download de um ficheiro de acordo com o protocolo FTP (File Transfer Protocol).

Isto posto, o trabalho foi concluído com sucesso, visto que todos os objetivos estabelecidos foram cumpridos e foi finalizada uma aplicação capaz de transferir um ficheiro, assim como a rede foi configurada corretamente.

Índice

Introdução	3

Parte 1: Aplicação de Download	3

Arquitetura	3

Parte 2: Configuração de Rede e Análise	4

Experiência 1 – Configurar um IP de rede	4

Experiência 2 – Implementar duas LAN’s virtuais no switch	6

Experiência 3 – Configurar um router em Linux	6

Experiência 4 – Configurar um router comercial e implementar o NAT	8

Experiência 5 – DNS	9

Experiência 6 – Conexões TCP	9

Conclusões	10

Referências	11

Anexos	12

# Introdução

O trabalho tem duas grandes finalidades: a configuração de uma rede e o desenvolvimento de uma aplicação de download.

Relativamente à configuração de uma rede, o seu objetivo é permitir a execução de uma aplicação, a partir de duas VLAN’s dentro de um switch. De seguida, foi desenvolvida uma aplicação download de acordo com o protocolo FTP e com a ajuda de ligações TCP (Transmission Control Protocol) a partir de sockets.

Quanto ao relatório, o seu objetivo é expor e explicar toda a componente teórica presente neste segundo trabalho, tendo a seguinte estrutura:

- Parte 1: Aplicação de Download

Arquitetura da aplicação de download e respetivos resultados.

- Parte 2: Configuração de Rede e Análise

Análise de cada experiência.

- Conclusões

Síntese da informação apresentada nas secções anteriores e reflexão sobre os objetivos de aprendizagem alcançados.

# Parte 1: Aplicação de Download

A primeira parte deste trabalho foi desenvolver uma aplicação download na linguagem de programação C que aceita um link como argumento ftp://<user>:<password>@<host>/<url-path>. Esta aplicação consegue fazer o download de qualquer tipo de ficheiros de um servidor FTP. Para isso foi estudado o RFC959 que fala sobre o FTP e o RFC1738 que fala sobre o tratamento de informação provenientes de URL’s.

Arquitetura

Primeiramente é feito o processamento do URL. Para tal, é reservado espaço para as variáveis user, password, host e path e depois é chamada a função parseArguments para obter estas mesmas variáveis a partir do URL. O nome do ficheiro é obtido a partir do path e o ip address a partir da função getip (código fornecido). A porta usada é sempre a 21.

Uma das funções principais é a sendCommandInterpretResponse que chama a função readResponse (obtém o código de resposta enviado pelo servidor) e analisa a resposta. O primeiro digito diz se a resposta é positiva (1, 2, 3) ou negativa (4 e 5). Caso o primeiro digito seja 1, é chamado a readResponse novamente para ser lida outra resposta, caso seja 2 e 3 a função retorna, caso seja 4 tenta ler-se novamente a resposta e caso seja 5 o programa termina.

Após ser aberto o socket pelo qual será feita a primeira conexão entre o cliente e o servidor, são enviados os comandos USER user e PASS pass para ser feito o login. Depois, é feita a entrada em modo passivo pela chamada do comando PASV, que vai retornar a porta necessária para a abertura de um outro socket que servirá para troca de dados. É enviado o comado RETR filename para pedir o ficheiro e seguidamente é feito o download do ficheiro com a ajuda da função createFile.  No final, são fechadas as duas conexões tanto a de transferência de comandos como a de dados.

Resultados

O nosso programa foi testado em diversas condições: modo anónimo, modo não anónimo, vários tipos de ficheiro, vários tamanhos do ficheiro entre outros. Este termina em caso de erro ou caso o ficheiro não exista. Todas as respostas são impressas na consola para maior controlo por parte do utilizador, o que pode ser consultado na figura 1.

# Parte 2: Configuração de Rede e Análise

Experiência 1 – Configurar um IP de rede

O objetivo desta experiência é ligar o tux 1 ao tux4 utilizando switch.

- O que são os pacotes ARP e para o que são usados?

O ARP (Address Resolution Protocol) é um protocolo de comunicação que serve para descobrir o endereço da camada de ligação associado ao endereço IPv4. Serve para mapear o endereço de rede a um endereço físico como o endereço MAC.

- Quais são os endereços MAC e IP dos pacotes ARP e porquê?

Quando fazemos ping do tux 1 para o tux 4, o tux 4 envia um pacote a perguntar quem é o tux com aquele IP, ou seja, a perguntar que endereço MAC tem o tux que lhe está a tentar mandar algo. Esta pergunta vem na forma de um pacote ARP com o endereço IP e endereço MAC do tux 4 (172.16.60.254 e 00:21:5a:c5:61:bb respetivamente) e com o endereço IP do tux target, ou seja, que se quer saber o MAC (172.16.60.1). Como não se sabe o MAC do tux target este está registado como 00:00:00:00:00:00. Deverá ser consultado os logs presentes na figura 2.

De seguida, o tux 1 responde a dizer que é ele que tem aquele IP enviando o seu endereço MAC.

No pacote de resposta presente na figura 3, o endereço IP e MAC da origem são o do tux 1 (172.16.60.1 e 00:0f:fe:8c:af:71 respetivamente) e o endereço IP e MAC do destino são o do tux 4 (172.16.60.254 e 00:21:5a:c5:61:bb).

- Quais os pacotes gerados pelo comando ping?

O comando ping gera primeiro pacotes ARP para obter os endereços MAC e de seguida gera pacotes ICMP (Internet Control Message Protocol).

- Quais são os endereços MAC e IP dos pacotes ping?

Quando damos ping ao tux 4 a partir do tux 1 os endereços (origem e destino) IP e MAC dos pacotes vão ser os destes tux’s.

Pacote de pedido (figura 4):

Endereço MAC da origem do pacote: 00:0f:fe:8c:af:71 (tux 1).

Endereço MAC do destino do pacote: 00:21:5a:c5:61:bb (tux 4).

Endereço IP da origem do pacote: 172.16.60.1 (tux 1).

Endereço IP do destino do pacote: 172.16.60.254 (tux 4).

Pacote de resposta (figura 5):

Endereço MAC da origem do pacote: 00:21:5a:c5:61:bb (tux 4).

Endereço MAC do destino do pacote: 00:0f:fe:8c:af:71 (tux 1).

Endereço IP da origem do pacote: 172.16.60.254 (tux 4).

Endereço IP do destino do pacote: 172.16.60.1 (tux 1).

- Como determinar se a trama recetora Ethernet é ARP, IP, ICMP?

Inspecionando o Ethernet header de um pacote conseguimos determinar o tipo da trama. Caso o tipo tiver o valor 0x0800, significa que o tipo da trama é IP, depois conseguimos analisar o IP header. Se o IP header tiver o valor 1 isso significa que o tipo de protocolo é ICMP. No entanto, se o tipo tiver o valor 0x0806, significa que o tipo da trama é ARP. Deverão ser consultadas as figuras 6 e 7.

- Como determinar o comprimento de uma trama recetora?

O comprimento de uma trama recetora é determinado inspecionando-a usando o wireshark. Deverá ser consultada a figura 8.

- O que é a interface loopback e porque é que é importante?

A interface loopback é uma interface virtual da rede que permite ao computador receber respostas de si mesmo. É usada para testar se a carta de rede está configurada corretamente. Deverá ser consultada a figura 9.

Experiência 2 – Implementar duas LAN’s virtuais no switch

Nesta experiência criaram se duas LAN’s virtuais (VLANY0, VLANY1), o tux1 e o tux4 foram associados à VLANY0 enquanto que o tux2 foi associado à VLANY1.

- Como configurar vlany0?

Na régua 1, a porta T4 tem que estar ligada à porta do switch na régua 2. A porta T3, da régua 1, vai estar ligada à porta S0 do tux que se deseja estar ligado ao switch. Assim, para criar a vlan invocam-se os seguintes comandos no GTKTerm do tux escolhido:

- configure terminal

- vlan y0

- end

Depois deverá adicionar-se as portas dos tux 1 e 4:

- configure terminal

- interface fastethernet 0/[nº da porta]

- switchport mode access

- switchport access vlan y0

- end

- Quantos domínios de transmissão existem? O que se pode concluir a partir dos registos?

Existem dois domínios de transmissão, visto que o tux 1 recebe resposta do tux 4 quando faz ping broadcast, mas não do tux 2. O tux 2 não recebe resposta de ninguém quando faz ping broadcast. Assim, existem dois domínios de broadcast: o que contém o tux 1 e tux4 e o que contém o tux 2.

Experiência 3 – Configurar um router em Linux

Nesta experiência foi configurado o tux4 como um router estabelecendo assim ligação entre as duas VLANs criadas anteriormente.

- Que rotas há nos tuxes? Qual o seu significado?

As rotas para as vlans associadas:

- Tux 1 tem uma rota para a vlan 0 (172.16.y0.0) pela gateway 172.16.y0.1.

- Tux 4 tem uma rota para a vlan 0 (172.16.y0.0) pela gateway 172.16.y0.254 e uma rota para a vlan1 (172.16.y1.0) pela gateway 172.16.y1.253.

- Tux 2 tem uma rota para a vlan 1 (172.16.y1.0) pela gateway 172.16.y1.1.

As rotas que foram criadas durante a experiência:

- Tux 1 tem uma rota para a vlan 1 (172.16.y1.0) pela gateway 172.16.y0.254.

- Tux 2 tem uma rota pata a vlan 0 (172.16.y0.0) pela gateway 172.16.y1.253.

O destino das rotas é até onde o tux que está na origem da rota consegue chegar.

- Que informação é que uma entrada da tabela de forwarding contém?

Destination: o destino da rota.

Gateway: o ip do próximo ponto por onde passará a rota.

Netmask: usado para determinar o ID da rede a partir do endereço IP do destino.

Flags: dá-nos informações sobre a rota.

Metric: o custo de cada rota.

Ref: número de referências para esta rota (não usado no kernel do Linux).

Use: contador de pesquisas pela rota, dependendo do uso de -F ou -C isto vai ser o número de falhas da cache (-F) ou o número de sucessos (-C).

Interface: qual a placa de rede responsável pela gateway (eth0/eth1).

- Que mensagens ARP e endereços MAC associados são observados e porquê?

Quando um tux dá ping a outro e o tux que recebeu o ping não conhece o MAC address do que enviou o ping, pergunta qual o MAC address do tux com aquele IP. E faz isso enviando uma mensagem ARP. Deverá ser consultada a figura 10.

Essa mensagem vai ter o MAC do tux de origem associado e 00:00:00:00:00:00 (mensagem enviada em modo de broadcast) pois ainda não sabe qual o tux de destino. De seguida, o tux de destino reponde uma mensagem ARP a dizer o seu MAC address. Deverá ser consultada a figura 11.

Esta mensagem vai ter associado tanto o MAC address do tux de destino como o de origem.

- Que ICMP packets são observados e porquê?

São observados pacotes ICMP de request e reply, pois depois de serem adicionadas as rotas todos os tux’s se conseguem ver uns aos outros. Se não se conseguissem ver, seriam enviados os pacotes ICMP de Host Unreachable.

- Quais são os endereços IP e MAC associados a um ICMP packet e porquê?

Os endereços IP e MAC associados com os pacotes ICMP são os endereços IP e MAC dos tux’s de origem e destino. Por exemplo, quando se faz ping do tux 1 para o tux 4 (.253) os endereços de origem vão ser 172.16.60.1 (IP) e 00:0f:fe:8c:af:71 (MAC) e o de destino 172.16.61.253 (IP) e 00:21:5a:c5:61:bb (MAC).

Experiência 4 – Configurar um router comercial e implementar o NAT

Nesta experiência foi configurado primeiramente um router comercial sem NAT ligando-o à rede do laboratório. De seguida foi configurado o router com NAT permitindo assim o acesso dos computadores da rede à internet.

- Como se configura um router estático num router comercial?

De forma a configurar o router, foi necessário ligar a porta T4, da régua 1, à porta do router, da régua 2. Relativamente à porta T3, da régua 1, esta vai estar ligada à porta S0 do TUX que se pretende que esteja ligado ao router. Quanto à criação da VLAN, invocam-se os seguintes comandos no GTKTerm do TUX escolhido:

- configure terminal

- ip route [ip rota de destino] [máscara] [ip gateway]

- exit

- Quais são as rotas seguidas pelos pacotes durante a experiência? Explique.

No caso de a rota existir, os pacotes usam essa mesma rota. Caso contrário, os pacotes vão ao router (rota default), o router informa que o TUX 4 existe, e deverá ser enviado pelo mesmo.

- Como se configura o NAT num router comercial?

De forma a configurar o router, foi necessário configurar a interface interna no processo de NAT, que foi feito seguindo o guião fornecido para a dada experiência. A partir do GTKTerm, foram inseridos os comandos presentes na figura 12 presente nos anexos.

- O que faz o NAT?

O NAT (Network Address Translation) tem como objetivo a conservação de endereços IP. Assim, permite que as redes IP privadas que usem endereços IP não registados se conectem à Internet ou uma rede pública. O NAT opera num router, onde conecta duas redes e traduz os endereços privados, na rede interna, para endereços legais, antes que os pacotes sejam encaminhados para outra rede. Adicionalmente, o NAT oferece também funções de segurança e é implementado em ambientes de acesso remoto.

Em suma, permite que os computadores de uma rede interna, como a que foi criada, tenham acesso ao exterior, sendo que, um único endereço IP é exigido para representar um grupo de computadores fora da sua própria rede.

Experiência 5 - DNS

Nesta experiência foi necessário configurar o DNS (Domain Name System) nos tux’s 1, 2 e 4. Um servidor de DNS, neste caso, services.netlab.fe.up.pt, contém uma base de dados dos endereços IP públicos e dos seus respetivos hostnames. É usado para traduzir os hostnames para os seus respetivos endereços de IP.

- Como configurar o serviço DNS num host?

De forma a configurar o serviço DNS, é necessário mudar o ficheiro resolv.conf que se localiza em vi/etc no host tux. Esse ficheiro tem de conter a seguinte informação:

- search netlab.fe.up.pt

- nameserver 172.16.1.1

Onde netlab.fe.up.pt é o nome do servidor DNS e 172.16.1.1 o seu endereço de IP. Após esta experiencia, é possível aceder à internet nos tux’s.

- Que pacotes são trocados pelo DNS e que informações são transportadas?

Em primeiro lugar, temos um pacote enviado do Host para o Server (linha 6) que contém o hostname desejado, pedindo o seu endereço de IP. Deverá ser consultada a figura 13.

O servidor responde (linha 7) com um pacote que contem o endereço IP do hostname.

Experiência 6 – Conexões TCP

Nesta experiência foi observado o comportamento do protocolo TCP utilizando para isso a aplicação desenvolvida na primeira parte do trabalho.

- Quantas conexões TCP foram abertas pela aplicação FTP?

A aplicação FTP abriu 2 conexões TCP, uma para mandar os comandos FTP ao servidor e receber as respostas e outra para receber os dados enviados pelo servidor e enviar as respostas do cliente.

- Em que conexão é transportado o controlo de informação?

O controlo de informação é transportado na conexão TCP responsável pela troca de comandos.

- Quais as fases da conexão TCP?

Uma conexão TCP tem três fases: o estabelecimento da conexão, troca de dados e encerramento da conexão.

- Como é que o mecanismo ARQ TCP funciona? Quais os campos TCP relevantes? Qual a informação relevante observada nos logs?

O TCP (Transmission Control Protocol) utiliza o mecanismo ARQ (Automatic Repeat Request). Este consiste no controlo de erros na transmissão de dados. Para tal, utiliza acknowledgments, que são mensagens enviadas pelo recetor que indicam que a trama foi recebida corretamente, e timeouts, que é o tempo máximo de espera por um acknowledgment. No caso de um acknowledgment não ser recebido antes do timeout, a trama é retransmitida até este ser recebido. Assim, é garantida uma transmissão confiável.

O TCP (Transmission Control Protocol) utiliza o mecanismo ARQ (Automatic Repeat Request) com o método da janela deslizante. Este consiste no controlo de erros na transmissão de dados. Para tal, utiliza acknowledgment numbers, que estão num campo das mensagens enviadas pelo recetor que indicam que a trama foi recebida corretamente, window size que indica a gama de pacotes que o emissor pode enviar e o sequence number, o número do pacote a ser enviado

- Como é que o mecanismo de controlo de congestão TCP funciona? Como é que o fluxo de dados da conexão evoluiu ao longo do tempo? Está de acordo com o mecanismo de controlo de congestão TCP?

O mecanismo de controlo de congestão é feito quando o TCP mantém uma janela de congestão que consiste numa estimativa do número de octetos que a rede consegue encaminhar, não enviando mais octetos do que o mínimo da janela definida pelo recetor e pela janela de congestão.

Registamos que no inicio do primeiro download no tux1, a taxa de transferência aumentou, chegando esta taxa a um pico perto dos 7 segundos. Após o inicio do segundo download verificamos uma descida a pique seguida de uma subida a pique que estabilizou relativamente (apesar de ainda ter alguns picos) num nível mais baixo do que quando apenas o primeiro download estava a ser feito.

Sim, está de acordo pois quando a rede estava mais congestionada tinha um bitrate menor. Deverá ser consultada a figura 14.

- De que forma é afetada a conexão de dados TCP pelo aparecimento de uma segunda conexão TCP? Como?

Com o aparecimento de uma segunda conexão TCP, a existência de uma transferência de dados em simultâneo pode levar a uma queda na taxa de transmissão, uma vez que a taxa de transferência é distribuída de igual forma para cada ligação.

# Conclusões

O segundo trabalho da unidade curricular de Redes de Computadores teve como objetivo a configuração de uma rede e a implementação do cliente de download.

Efetivamente, foram descobertos, consolidados e interiorizados novos conceitos relacionados com funcionalidades que estão constantemente presentes no nosso quotidiano, assim como do protocolo tratado.

Em suma, o trabalho foi concluído com sucesso, tendo-se cumprido todos os objetivos, e a sua elaboração contribuiu positivamente para um aprofundamento do conhecimento, tanto teórico como prático, do tema em questão.

# Referências

- https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/network-address-translation-nat/26704-nat-faq-00.html

# Anexos

Imagens

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 12

Figura 13

Figura 14

clientDownload.c

#include <string.h>

#include <stdio.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <stdlib.h>

#include <unistd.h>

#include <signal.h>

#include <netdb.h>

#include <strings.h>

#include <ctype.h>

#define SERVER_PORT 21

#define SERVER_ADDR "192.168.28.96"

#define MAX_STRING_LENGTH 50

#define SOCKET_BUF_SIZE 1000

void readResponse(int socketfd, char *responseCode);

struct hostent *getip(char host[]);

void createFile(int fd, char* filename);

void parseArgument(char *argument, char *user, char *pass, char *host, char *path);

int sendCommandInterpretResponse(int socketfd, char cmd[], char commandContent[], char* filename, int socketfdClient);

int getServerPortFromResponse(int socketfd);

void parseFilename(char *path, char *filename);

int main(int argc, char **argv)

{

int socketfd;

int socketfdClient =-1;

struct sockaddr_in server_addr;

struct sockaddr_in server_addr_client;

struct hostent *h;

char user[MAX_STRING_LENGTH];

char responseCode[3];

memset(user, 0, MAX_STRING_LENGTH);

char pass[MAX_STRING_LENGTH];

memset(pass, 0, MAX_STRING_LENGTH);

char host[MAX_STRING_LENGTH];

memset(host, 0, MAX_STRING_LENGTH);

char path[MAX_STRING_LENGTH];

memset(path, 0, MAX_STRING_LENGTH);

parseArgument(argv[1], user, pass, host, path);

char filename[MAX_STRING_LENGTH];

parseFilename(path, filename);

printf(" - Username: %s\n", user);

printf(" - Password: %s\n", pass);

printf(" - Host: %s\n", host);

printf(" - Path :%s\n", path);

printf(" - Filename: %s\n", filename);

h = getip(host);

printf(" - IP Address : %s\n\n", inet_ntoa(*((struct in_addr *)h->h_addr)));

/*server address handling*/

bzero((char *)&server_addr, sizeof(server_addr));

server_addr.sin_family = AF_INET;

server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(inet_ntoa(*((struct in_addr *)h->h_addr))); /*32 bit Internet address network byte ordered*/

server_addr.sin_port = htons(SERVER_PORT);                                          /*server TCP port must be network byte ordered */

/*open an TCP socket*/

if ((socketfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)

{

perror("socket()");

exit(0);

}

/*connect to the server*/

if (connect(socketfd, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr)) < 0)

{

perror("connect()");

exit(0);

}

readResponse(socketfd, responseCode);

if (responseCode[0] == '2')

{

printf(" > Connection Estabilished\n");

}

printf(" > Sending Username\n");

int res = sendCommandInterpretResponse(socketfd, "user ", user, filename, socketfdClient);

if (res == 1)

{

printf(" > Sending Password\n");

res = sendCommandInterpretResponse(socketfd, "pass ", pass, filename, socketfdClient);

}

write(socketfd, "pasv\n", 5);

int serverPort = getServerPortFromResponse(socketfd);

/*server address handling*/

bzero((char *)&server_addr_client, sizeof(server_addr_client));

server_addr_client.sin_family = AF_INET;

server_addr_client.sin_addr.s_addr = inet_addr(inet_ntoa(*((struct in_addr *)h->h_addr))); /*32 bit Internet address network byte ordered*/

server_addr_client.sin_port = htons(serverPort);                                           /*server TCP port must be network byte ordered */

/*open an TCP socket*/

if ((socketfdClient = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)

{

perror("socket()");

exit(0);

}

/*connect to the server*/

if (connect(socketfdClient, (struct sockaddr *)&server_addr_client, sizeof(server_addr_client)) < 0)

{

perror("connect()");

exit(0);

}

printf("\n > Sending Retr\n");

int resRetr =sendCommandInterpretResponse(socketfd, "retr ", path, filename, socketfdClient);

if(resRetr==0){

close(socketfdClient);

close(socketfd);

exit(0);

}

else printf(" > ERROR in RETR response\n");

close(socketfdClient);

close(socketfd);

exit(1);

}

// ./download ftp://anonymous:1@speedtest.tele2.net/1KB.zip

void parseArgument(char *argument, char *user, char *pass, char *host, char *path)

{

char start[] = "ftp://";

int index = 0;

int i = 0;

int state = 0;

int length = strlen(argument);

while (i < length)

{

switch (state)

{

case 0: //reads the ftp://

if (argument[i] == start[i] && i < 5)

{

break;

}

if (i == 5 && argument[i] == start[i])

state = 1;

else

printf(" > Error parsing ftp://");

break;

case 1: //reads the username

if (argument[i] == ':')

{

state = 2;

index = 0;

}

else

{

user[index] = argument[i];

index++;

}

break;

case 2:

if (argument[i] == '@')

{

state = 3;

index = 0;

}

else

{

pass[index] = argument[i];

index++;

}

break;

case 3:

if (argument[i] == '/')

{

state = 4;

index = 0;

}

else

{

host[index] = argument[i];

index++;

}

break;

case 4:

path[index] = argument[i];

index++;

break;

}

i++;

}

}

void parseFilename(char *path, char *filename){

int indexPath = 0;

int indexFilename = 0;

memset(filename, 0, MAX_STRING_LENGTH);

for(;indexPath< strlen(path); indexPath++){

if(path[indexPath]=='/'){

indexFilename = 0;

memset(filename, 0, MAX_STRING_LENGTH);

}

else{

filename[indexFilename] = path[indexPath];

indexFilename++;

}

}

}

//gets ip address according to the host's name

struct hostent *getip(char host[])

{

struct hostent *h;

if ((h = gethostbyname(host)) == NULL)

{

herror("gethostbyname");

exit(1);

}

return h;

}

//reads response code from the server

void readResponse(int socketfd, char *responseCode)

{

int state = 0;

int index = 0;

char c;

while (state != 3)

{

read(socketfd, &c, 1);

printf("%c", c);

switch (state)

{

//waits for 3 digit number followed by ' ' or '-'

case 0:

if (c == ' ')

{

if (index != 3)

{

printf(" > Error receiving response code\n");

return;

}

index = 0;

state = 1;

}

else

{

if (c == '-')

{

state = 2;

index=0;

}

else

{

if (isdigit(c))

{

responseCode[index] = c;

index++;

}

}

}

break;

//reads until the end of the line

case 1:

if (c == '\n')

{

state = 3;

}

break;

//waits for response code in multiple line responses

case 2:

if (c == responseCode[index])

{

index++;

}

else

{

if (index == 3 && c == ' ')

{

state = 1;

}

else

{

if(index==3 && c=='-'){

index=0;

}

}

}

break;

}

}

}

//reads the server port when pasv is sent

int getServerPortFromResponse(int socketfd)

{

int state = 0;

int index = 0;

char firstByte[4];

memset(firstByte, 0, 4);

char secondByte[4];

memset(secondByte, 0, 4);

char c;

while (state != 7)

{

read(socketfd, &c, 1);

printf("%c", c);

switch (state)

{

//waits for 3 digit number followed by ' '

case 0:

if (c == ' ')

{

if (index != 3)

{

printf(" > Error receiving response code\n");

return -1;

}

index = 0;

state = 1;

}

else

{

index++;

}

break;

case 5:

if (c == ',')

{

index = 0;

state++;

}

else

{

firstByte[index] = c;

index++;

}

break;

case 6:

if (c == ')')

{

state++;

}

else

{

secondByte[index] = c;

index++;

}

break;

//reads until the first comma

default:

if (c == ',')

{

state++;

}

break;

}

}

int firstByteInt = atoi(firstByte);

int secondByteInt = atoi(secondByte);

return (firstByteInt * 256 + secondByteInt);

}

//sends a command, reads the response from the server and interprets it

int sendCommandInterpretResponse(int socketfd, char cmd[], char commandContent[], char* filename, int socketfdClient)

{

char responseCode[3];

int action = 0;

//sends the command

write(socketfd, cmd, strlen(cmd));

write(socketfd, commandContent, strlen(commandContent));

write(socketfd, "\n", 1);

while (1)

{

//reads the response

readResponse(socketfd, responseCode);

action = responseCode[0] - '0';

switch (action)

{

//waits for another response

case 1:

if(strcmp(cmd, "retr ")==0){

createFile(socketfdClient, filename);

break;

}

readResponse(socketfd, responseCode);

break;

//command accepted, we can send another command

case 2:

return 0;

//needs additional information

case 3:

return 1;

//try again

case 4:

write(socketfd, cmd, strlen(cmd));

write(socketfd, commandContent, strlen(commandContent));

write(socketfd, "\r\n", 2);

break;

case 5:

printf(" > Command wasn\'t accepted. Goodbye!\n");

close(socketfd);

exit(-1);

}

}

}

void createFile(int fd, char* filename)

{

FILE *file = fopen((char *)filename, "wb+");

char bufSocket[SOCKET_BUF_SIZE];

int bytes;

while ((bytes = read(fd, bufSocket, SOCKET_BUF_SIZE))>0) {

bytes = fwrite(bufSocket, bytes, 1, file);

}

fclose(file);

printf(" > Finished downloading file\n");

}