Redes de Computadores

2º Trabalho Laboratorial

Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação

(22 de dezembro de 2017)

Bárbara Silva 			up201505628@fe.up.pt

Catarina Ferreira			up201506671@fe.up.pt

Julieta Frade				up201506530@fe.up.pt

Sumário

Este relatório foi elaborado no âmbito da unidade curricular de Redes de Computadores, e trata-se de uma complementação ao segundo trabalho laboratorial, cuja essência é redes de computadores. O trabalho consiste na configuração e estudo da mesma, em que foram utilizados comandos de configuração do Router Cisco e do Cisco Switch, e no desenvolvimento de uma aplicação de download de um ficheiro de acordo com o protocolo FTP (File Transfer Protocol).

Isto posto, o trabalho foi concluído com sucesso, visto que todos os objetivos estabelecidos foram cumpridos e foi finalizada uma aplicação capaz de transferir um ficheiro, assim como a rede foi configurada corretamente.

Índice

Introdução	3

Parte 1: Aplicação de Download	3

Arquitetura	3

Parte 2: Configuração de Rede e Análise	4

Experiência 1 – Configurar um IP de rede	4

Experiência 2 – Implementar duas LAN’s virtuais no switch	6

Experiência 3 – Configurar um router em Linux	6

Experiência 4 – Configurar um router comercial e implementar o NAT	8

Experiência 5 – DNS	9

Experiência 6 – Conexões TCP	9

Conclusões	10

Referências	11

Anexos	12

# Introdução

O trabalho tem duas grandes finalidades: a configuração de uma rede e o desenvolvimento de uma aplicação de download.

Relativamente à configuração de uma rede, o seu objetivo é permitir a execução de uma aplicação, a partir de duas VLAN’s dentro de um switch. De seguida, foi desenvolvida uma aplicação download de acordo com o protocolo FTP e com a ajuda de ligações TCP (Transmission Control Protocol) a partir de sockets.

Quanto ao relatório, o seu objetivo é expor e explicar toda a componente teórica presente neste segundo trabalho, tendo a seguinte estrutura:

- Parte 1: Aplicação de Download

Arquitetura da aplicação de download e respetivos resultados.

- Parte 2: Configuração de Rede e Análise

Análise de cada experiência.

- Conclusões

Síntese da informação apresentada nas secções anteriores e reflexão sobre os objetivos de aprendizagem alcançados.

# Parte 1: Aplicação de Download

A primeira parte deste trabalho foi desenvolver uma aplicação download na linguagem de programação C que aceita um link como argumento ftp://<user>:<password>@<host>/<url-path>. Esta aplicação consegue fazer o download de qualquer tipo de ficheiros de um servidor FTP. Para isso foi estudado o RFC959 que fala sobre o FTP e o RFC1738 que fala sobre o tratamento de informação provenientes de URL’s.

Arquitetura

Primeiramente é feito o processamento do URL. Para tal, é reservado espaço para as variáveis user, password, host e path e depois é chamada a função parseArguments para obter estas mesmas variáveis a partir do URL. O nome do ficheiro é obtido a partir do path e o ip address a partir da função getip (código fornecido). A porta usada é sempre a 21.

Uma das funções principais é a sendCommandInterpretResponse que chama a função readResponse (obtém o código de resposta enviado pelo servidor) e analisa a resposta. O primeiro digito diz se a resposta é positiva (1, 2, 3) ou negativa (4 e 5). Caso o primeiro digito seja 1, é chamado a readResponse novamente para ser lida outra resposta, caso seja 2 e 3 a função retorna, caso seja 4 tenta ler-se novamente a resposta e caso seja 5 o programa termina.

Após ser aberto o socket pelo qual será feita a primeira conexão entre o cliente e o servidor, são enviados os comandos USER user e PASS pass para ser feito o login. Depois, é feita a entrada em modo passivo pela chamada do comando PASV, que vai retornar a porta necessária para a abertura de um outro socket que servirá para troca de dados. É enviado o comado RETR filename para pedir o ficheiro e seguidamente é feito o download do ficheiro com a ajuda da função createFile.  No final, são fechadas as duas conexões tanto a de transferência de comandos como a de dados.

Resultados

O nosso programa foi testado em diversas condições: modo anónimo, modo não anónimo, vários tipos de ficheiro, vários tamanhos do ficheiro entre outros. Este termina em caso de erro ou caso o ficheiro não exista. Todas as respostas são imprimidas na consola para maior controlo por parte do utilizador, o que pode ser consultado na figura 1.

# Parte 2: Configuração de Rede e Análise

Experiência 1 – Configurar um IP de rede

O objetivo desta experiência é configurar o tux 1 e o tux4 ao switch.

- O que são os pacotes ARP e para o que são usados?

O ARP (Address Resolution Protocol) é um protocolo de comunicação que serve para descobrir o endereço da camada de ligação associado ao endereço IPv4. Serve para mapear o endereço de rede a um endereço físico como o endereço MAC.

- Quais são os endereços MAC e IP dos pacotes ARP e porquê?

Quando fazemos ping do tux 1 para o tux 4, o tux 4 envia um pacote a perguntar quem é o tux com aquele IP, ou seja, a perguntar que endereço MAC tem o tux que lhe está a tentar mandar algo. Esta pergunta vem na forma de um pacote ARP com o endereço IP e endereço MAC do tux 4 (172.16.60.254 e 00:21:5a:c5:61:bb respetivamente) e com o endereço IP do tux target, ou seja, que se quer saber o MAC (172.16.60.1). Como não se sabe o MAC do tux target este está registado como 00:00:00:00:00:00. Deverá ser consultado os logs presentes na figura 2.

De seguida, o tux 1 responde a dizer que é ele que tem aquele IP enviando o seu endereço MAC.

No pacote de resposta presente na figura 3, o endereço IP e MAC da origem são o do tux 1 (172.16.60.1 e 00:0f:fe:8c:af:71 respetivamente) e o endereço IP e MAC do destino são o do tux 4 (172.16.60.254 e 00:21:5a:c5:61:bb).

- Quais os pacotes gerados pelo comando ping?

O comando ping gera primeiro pacotes ARP para obter os endereços MAC e de seguida gera pacotes ICMP (Internet Control Message Protocol).

- Quais são os endereços MAC e IP dos pacotes ping?

Quando damos ping ao tux 4 a partir do tux 1 os endereços (origem e destino) IP e MAC dos pacotes vão ser os destes tux’s.

Pacote de pedido (figura 4):

Endereço MAC da origem do pacote: 00:0f:fe:8c:af:71 (tux 1).

Endereço MAC do destino do pacote: 00:21:5a:c5:61:bb (tux 4).

Endereço IP da origem do pacote: 172.16.60.1 (tux 1).

Endereço IP do destino do pacote: 172.16.60.254 (tux 4).

Pacote de resposta (figura 5):

Endereço MAC da origem do pacote: 00:21:5a:c5:61:bb (tux 4).

Endereço MAC do destino do pacote: 00:0f:fe:8c:af:71 (tux 1).

Endereço IP da origem do pacote: 172.16.60.254 (tux 4).

Endereço IP do destino do pacote: 172.16.60.1 (tux 1).

- Como determinar se a trama recetora Ethernet é ARP, IP, ICMP?

Inspecionando o Ethernet header de um pacote conseguimos determinar o tipo da trama. Caso o tipo tiver o valor 0x0800, significa que o tipo da trama é IP, depois conseguimos analisar o IP header. Se o IP header tiver o valor 1 isso significa que o tipo de protocolo é ICMP. No entanto, se o tipo tiver o valor 0x0806, significa que o tipo da trama é ARP. Deverão ser consultadas as figuras 6 e 7.

- Como determinar o comprimento de uma trama recetora?

O comprimento de uma trama recetora é determinado inspecionando-a usando o wireshark. Deverá ser consultada a figura 8.

- O que é a interface loopback e porque é que é importante?

A interface loopback é uma interface virtual da rede que permite ao computador receber respostas de si mesmo. É usada para testar se a carta de rede está configurada corretamente. Deverá ser consultada a figura 9.

Experiência 2 – Implementar duas LAN’s virtuais no switch

- Como configurar vlany0?

Na régua 1, a porta T4 tem que estar ligada à porta do switch na régua 2. A porta T3, da régua 1, vai estar ligada à porta S0 do tux que se deseja estar ligado ao switch. Assim, para criar a vlan invocam-se os seguintes comandos no GTKTerm do tux escolhido:

- configure terminal

- vlan y0

- end

Depois deverá adicionar-se as portas dos tux 1 e 4:

- configure terminal

- interface fastethernet 0/[nº da porta]

- switchport mode access

- switchport access vlan y0

- end

- Quantos domínios de transmissão existem? O que se pode concluir a partir dos registros?

Existem dois domínios de transmissão, visto que o tux 1 recebe resposta do tux 4 quando faz ping broadcast, mas não do tux 2. O tux 2 não recebe resposta de ninguém quando faz ping broadcast. Assim, existem dois domínios de broadcast: o que contém o tux 1 e tux4 e o que contém o tux 2.

Experiência 3 – Configurar um router em Linux

- Que rotas há nos tuxes? Qual o seu significado?

As rotas para as vlans associadas:

- Tux 1 tem uma rota para a vlan 0 (172.16.y0.0) pela gateway 172.16.y0.1.

- Tux 4 tem uma rota para a vlan 0 (172.16.y0.0) pela gateway 172.16.y0.254 e uma rota para a vlan1 (172.16.y1.0) pela gateway 172.16.y1.253.

- Tux 2 tem uma rota para a vlan 1 (172.16.y1.0) pela gateway 172.16.y1.1.

As rotas que foram criadas durante a experiência:

- Tux 1 tem uma rota para a vlan 1 (172.16.y1.0) pela gateway 172.16.y0.254.

- Tux 2 tem uma rota pata a vlan 0 (172.16.y0.0) pela gateway 172.16.y1.253.

O destino das rotas é até onde o tux que está na origem da rota consegue chegar.

- Que informação é que uma entrada da tabela de forwarding contém?

Destination: o destino da rota.

Gateway: o ip do próximo ponto por onde passará a rota.

Netmask: usado para determinar o ID da rede a partir do endereço IP do destino.

Flags: dá-nos informações sobre a rota.

Metric: o custo de cada rota.

Ref: número de referências para esta rota (não usado no kernel do Linux).

Use: contador de pesquisas pela rota, dependendo do uso de -F ou -C isto vai ser o número de falhas da cache (-F) ou o número de sucessos (-C).

Interface: qual a placa de rede responsável pela gateway (eth0/eth1).

- Que mensagens ARP e endereços MAC associados são observados e porquê?

Quando um tux dá ping a outro e o tux que recebeu o ping não conhece o MAC address do que enviou o ping, pergunta qual o MAC address do tux com aquele IP. E faz isso enviando uma mensagem ARP. Deverá ser consultada a figura 10.

Essa mensagem vai ter o MAC do tux de origem associado e 00:00:00:00:00:00 pois ainda não sabe qual o tux de destino. De seguida, o tux de destino reponde uma mensagem ARP a dizer o seu MAC address. Deverá ser consultada a figura 11.

Esta mensagem vai ter associado tanto o MAC address do tux de destino como o de origem.

- Que ICMP packets são observados e porquê?

São observados pacotes ICMP de request e reply, pois depois de serem adicionadas as rotas todos os tux’s se conseguem ver uns aos outros. Se não se conseguissem ver, seriam enviados os pacotes ICMP de Host Unreachable.

- Quais são os endereços IP e MAC associados a um ICMP packet e porquê?

Os endereços IP e MAC associados com os pacotes ICMP são os endereços IP e MAC dos tux’s de origem e destino. Por exemplo, quando se faz ping do tux 1 para o tux 4 (.253) os endereços de origem vão ser 172.16.60.1 (IP) e 00:0f:fe:8c:af:71 (MAC) e o de destino 172.16.61.253 (IP) e 00:21:5a:c5:61:bb (MAC).

Experiência 4 – Configurar um router comercial e implementar o NAT

- Como se configura um router estático num router comercial?

De forma a configurar o router, foi necessário ligar a porta T4, da régua 1, à porta do router, da régua 2. Relativamente à porta T3, da régua 1, esta vai estar ligada à porta S0 do TUX que se pretende que esteja ligado ao router. Quanto à criação da VLAN, invocam-se os seguintes comandos no GTKTerm do TUX escolhido:

- configure terminal

- ip route [ip rota de destino] [máscara] [ip gateway]

- exit

- Quais são as rotas seguidas pelos pacotes durante a experiência? Explique.

No caso de a rota existir, os pacotes usam essa mesma rota. Caso contrário, os pacotes vão ao router (rota default), o router informa que o TUX 4 existe, e deverá ser enviado pelo mesmo.

- Como se configura o NAT num router comercial?

De forma a configurar o router, foi necessário configurar a interface interna no processo de NAT, que foi feito seguindo o guião fornecido para a dada experiência. A partir do GTKTerm, foram inseridos os comandos presentes na figura 12 presente nos anexos.

- O que faz o NAT?

O NAT (Network Address Translation) tem como objetivo a conservação de endereços IP. Assim, permite que as redes IP privadas que usem endereços IP não registados se conectem à Internet ou uma rede pública. O NAT opera num router, onde conecta duas redes e traduz os endereços privados, na rede interna, para endereços legais, antes que os pacotes sejam encaminhados para outra rede. Adicionalmente, o NAT oferece também funções de segurança e é implementado em ambientes de acesso remoto.

Em suma, permite que os computadores de uma rede interna, como a que foi criada, tenham acesso ao exterior, sendo que, um único endereço IP é exigido para representar um grupo de computadores fora da sua própria rede.

Experiência 5 - DNS

Nesta experiência foi necessário configurar o DNS (Domain Name System) nos tux’s 1, 2 e 4. Um servidor de DNS, neste caso, services.netlab.fe.up.pt, contém uma base de dados dos endereços IP públicos e dos seus respetivos hostnames. É usado para traduzir os hostnames para os seus respetivos endereços de IP.

- Como configurar o serviço DNS num host?

De forma a configurar o serviço DNS, é necessário mudar o ficheiro resolv.conf que se localiza em vi/etc no host tux. Esse ficheiro tem de conter a seguinte informação:

- search netlab.fe.up.pt

- nameserver 172.16.1.1

Onde netlab.fe.up.pt é o nome do servidor DNS e 172.16.1.1 o seu endereço de IP. Após esta experiencia, é possível aceder à internet nos tux’s.

- Que pacotes são trocados pelo DNS e que informações são transportadas?

Em primeiro lugar, temos um pacote enviado do Host para o Server (linha 6) que contém o hostname desejado, pedindo o seu endereço de IP. Deverá ser consultada a figura 13.

O servidor responde (linha 7) com um pacote que contem o endereço IP do hostname.

Experiência 6 – Conexões TCP

- Quantas conexões TCP foram abertas pela aplicação FTP?

A aplicação FTP abriu 2 conexões TCP, uma para mandar os comandos FTP ao servidor e receber as respostas e outra para receber os dados enviados pelo servidor e enviar as respostas do cliente.

- Em que conexão é transportado o controlo de informação?

O controlo de informação é transportado na conexão TCP responsável pela troca de comandos.

- Quais as fases da conexão TCP?

Uma conexão TCP tem três fases: o estabelecimento da conexão, troca de dados e encerramento da conexão.

- Como é que o mecanismo ARQ TCP funciona?

O TCP (Transmission Control Protocol) utiliza o mecanismo ARQ (Automatic Repeat Request). Este consiste no controlo de erros na transmissão de dados. Para tal, utiliza acknowledgments, que são mensagens enviadas pelo recetor que indicam que a trama foi recebida corretamente, e timeouts, que é o tempo máximo de espera por um acknowledgment. No caso de um acknowledgment não ser recebido antes do timeout, a trama é retransmitida até este ser recebido. Assim, é garantida uma transmissão confiável.

- Como é que o mecanismo de controlo de congestão TCP funciona?

O mecanismo de controlo de congestão é feito quando o TCP mantém uma janela de congestão que consiste numa estimativa do número de octetos que a rede consegue encaminhar, não enviando mais octetos do que o mínimo da janela definida pelo recetor e pela janela de congestão.

- De que forma é afetada a conexão de dados TCP pelo aparecimento de uma segunda conexão TCP? Como?

Com o aparecimento de uma segunda conexão TCP, a existência de uma transferência de dados em simultâneo pode levar a uma queda na taxa de transmissão, uma vez que a taxa de transferência é distribuída de igual forma para cada ligação.

# Conclusões

O segundo trabalho da unidade curricular de Redes de Computadores teve como objetivo a configuração de uma rede e a implementação do cliente de download.

Efetivamente, foram descobertos, consolidados e interiorizados novos conceitos relacionados com funcionalidades que estão constantemente presentes no nosso quotidiano, assim como do protocolo tratado.

Em suma, o trabalho foi concluído com sucesso, tendo-se cumprido todos os objetivos, e a sua elaboração contribuiu positivamente para um aprofundamento do conhecimento, tanto teórico como prático, do tema em questão.

# Referências

- https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/network-address-translation-nat/26704-nat-faq-00.html

# Anexos

Imagens

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 12

Figura 13

clientDownload.c

#include <string.h>

#include <stdio.h>

#include <sys/types.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <stdlib.h>

#include <unistd.h>

#include <signal.h>

#include <netdb.h>

#include <strings.h>

#include <ctype.h>

#define SERVER_PORT 21

#define SERVER_ADDR "192.168.28.96"

#define MAX_STRING_LENGTH 50

#define SOCKET_BUF_SIZE 1000

void readResponse(int socketfd, char *responseCode);

struct hostent *getip(char host[]);

void createFile(int fd, char* filename);

void parseArgument(char *argument, char *user, char *pass, char *host, char *path);

int sendCommandInterpretResponse(int socketfd, char cmd[], char commandContent[], char* filename, int socketfdClient);

int getServerPortFromResponse(int socketfd);

void parseFilename(char *path, char *filename);

int main(int argc, char **argv)

{

int socketfd;

int socketfdClient =-1;

struct sockaddr_in server_addr;

struct sockaddr_in server_addr_client;

struct hostent *h;

char user[MAX_STRING_LENGTH];

char responseCode[3];

memset(user, 0, MAX_STRING_LENGTH);

char pass[MAX_STRING_LENGTH];

memset(pass, 0, MAX_STRING_LENGTH);

char host[MAX_STRING_LENGTH];

memset(host, 0, MAX_STRING_LENGTH);

char path[MAX_STRING_LENGTH];

memset(path, 0, MAX_STRING_LENGTH);

parseArgument(argv[1], user, pass, host, path);

char filename[MAX_STRING_LENGTH];

parseFilename(path, filename);

printf(" - Username: %s\n", user);

printf(" - Password: %s\n", pass);

printf(" - Host: %s\n", host);

printf(" - Path :%s\n", path);

printf(" - Filename: %s\n", filename);

h = getip(host);

printf(" - IP Address : %s\n\n", inet_ntoa(*((struct in_addr *)h->h_addr)));

/*server address handling*/

bzero((char *)&server_addr, sizeof(server_addr));

server_addr.sin_family = AF_INET;

server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(inet_ntoa(*((struct in_addr *)h->h_addr))); /*32 bit Internet address network byte ordered*/

server_addr.sin_port = htons(SERVER_PORT);                                          /*server TCP port must be network byte ordered */

/*open an TCP socket*/

if ((socketfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)

{

perror("socket()");

exit(0);

}

/*connect to the server*/

if (connect(socketfd, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr)) < 0)

{

perror("connect()");

exit(0);

}

readResponse(socketfd, responseCode);

if (responseCode[0] == '2')

{

printf(" > Connection Estabilished\n");

}

printf(" > Sending Username\n");

int res = sendCommandInterpretResponse(socketfd, "user ", user, filename, socketfdClient);

if (res == 1)

{

printf(" > Sending Password\n");

res = sendCommandInterpretResponse(socketfd, "pass ", pass, filename, socketfdClient);

}

write(socketfd, "pasv\n", 5);

int serverPort = getServerPortFromResponse(socketfd);

/*server address handling*/

bzero((char *)&server_addr_client, sizeof(server_addr_client));

server_addr_client.sin_family = AF_INET;

server_addr_client.sin_addr.s_addr = inet_addr(inet_ntoa(*((struct in_addr *)h->h_addr))); /*32 bit Internet address network byte ordered*/

server_addr_client.sin_port = htons(serverPort);                                           /*server TCP port must be network byte ordered */

/*open an TCP socket*/

if ((socketfdClient = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)

{

perror("socket()");

exit(0);

}

/*connect to the server*/

if (connect(socketfdClient, (struct sockaddr *)&server_addr_client, sizeof(server_addr_client)) < 0)

{

perror("connect()");

exit(0);

}

printf("\n > Sending Retr\n");

int resRetr =sendCommandInterpretResponse(socketfd, "retr ", path, filename, socketfdClient);

if(resRetr==0){

close(socketfdClient);

close(socketfd);

exit(0);

}

else printf(" > ERROR in RETR response\n");

close(socketfdClient);

close(socketfd);

exit(1);

}

// ./download ftp://anonymous:1@speedtest.tele2.net/1KB.zip

void parseArgument(char *argument, char *user, char *pass, char *host, char *path)

{

char start[] = "ftp://";

int index = 0;

int i = 0;

int state = 0;

int length = strlen(argument);

while (i < length)

{

switch (state)

{

case 0: //reads the ftp://

if (argument[i] == start[i] && i < 5)

{

break;

}

if (i == 5 && argument[i] == start[i])

state = 1;

else

printf(" > Error parsing ftp://");

break;

case 1: //reads the username

if (argument[i] == ':')

{

state = 2;

index = 0;

}

else

{

user[index] = argument[i];

index++;

}

break;

case 2:

if (argument[i] == '@')

{

state = 3;

index = 0;

}

else

{

pass[index] = argument[i];

index++;

}

break;

case 3:

if (argument[i] == '/')

{

state = 4;

index = 0;

}

else

{

host[index] = argument[i];

index++;

}

break;

case 4:

path[index] = argument[i];

index++;

break;

}

i++;

}

}

void parseFilename(char *path, char *filename){

int indexPath = 0;

int indexFilename = 0;

memset(filename, 0, MAX_STRING_LENGTH);

for(;indexPath< strlen(path); indexPath++){

if(path[indexPath]=='/'){

indexFilename = 0;

memset(filename, 0, MAX_STRING_LENGTH);

}

else{

filename[indexFilename] = path[indexPath];

indexFilename++;

}

}

}

//gets ip address according to the host's name

struct hostent *getip(char host[])

{

struct hostent *h;

if ((h = gethostbyname(host)) == NULL)

{

herror("gethostbyname");

exit(1);

}

return h;

}

//reads response code from the server

void readResponse(int socketfd, char *responseCode)

{

int state = 0;

int index = 0;

char c;

while (state != 3)

{

read(socketfd, &c, 1);

printf("%c", c);

switch (state)

{

//waits for 3 digit number followed by ' ' or '-'

case 0:

if (c == ' ')

{

if (index != 3)

{

printf(" > Error receiving response code\n");

return;

}

index = 0;

state = 1;

}

else

{

if (c == '-')

{

state = 2;

index=0;

}

else

{

if (isdigit(c))

{

responseCode[index] = c;

index++;

}

}

}

break;

//reads until the end of the line

case 1:

if (c == '\n')

{

state = 3;

}

break;

//waits for response code in multiple line responses

case 2:

if (c == responseCode[index])

{

index++;

}

else

{

if (index == 3 && c == ' ')

{

state = 1;

}

else

{

if(index==3 && c=='-'){

index=0;

}

}

}

break;

}

}

}

//reads the server port when pasv is sent

int getServerPortFromResponse(int socketfd)

{

int state = 0;

int index = 0;

char firstByte[4];

memset(firstByte, 0, 4);

char secondByte[4];

memset(secondByte, 0, 4);

char c;

while (state != 7)

{

read(socketfd, &c, 1);

printf("%c", c);

switch (state)

{

//waits for 3 digit number followed by ' '

case 0:

if (c == ' ')

{

if (index != 3)

{

printf(" > Error receiving response code\n");

return -1;

}

index = 0;

state = 1;

}

else

{

index++;

}

break;

case 5:

if (c == ',')

{

index = 0;

state++;

}

else

{

firstByte[index] = c;

index++;

}

break;

case 6:

if (c == ')')

{

state++;

}

else

{

secondByte[index] = c;

index++;

}

break;

//reads until the first comma

default:

if (c == ',')

{

state++;

}

break;

}

}

int firstByteInt = atoi(firstByte);

int secondByteInt = atoi(secondByte);

return (firstByteInt * 256 + secondByteInt);

}

//sends a command, reads the response from the server and interprets it

int sendCommandInterpretResponse(int socketfd, char cmd[], char commandContent[], char* filename, int socketfdClient)

{

char responseCode[3];

int action = 0;

//sends the command

write(socketfd, cmd, strlen(cmd));

write(socketfd, commandContent, strlen(commandContent));

write(socketfd, "\n", 1);

while (1)

{

//reads the response

readResponse(socketfd, responseCode);

action = responseCode[0] - '0';

switch (action)

{

//waits for another response

case 1:

if(strcmp(cmd, "retr ")==0){

createFile(socketfdClient, filename);

break;

}

readResponse(socketfd, responseCode);

break;

//command accepted, we can send another command

case 2:

return 0;

//needs additional information

case 3:

return 1;

//try again

case 4:

write(socketfd, cmd, strlen(cmd));

write(socketfd, commandContent, strlen(commandContent));

write(socketfd, "\r\n", 2);

break;

case 5:

printf(" > Command wasn\'t accepted. Goodbye!\n");

close(socketfd);

exit(-1);

}

}

}

void createFile(int fd, char* filename)

{

FILE *file = fopen((char *)filename, "wb+");

char bufSocket[SOCKET_BUF_SIZE];

int bytes;

while ((bytes = read(fd, bufSocket, SOCKET_BUF_SIZE))>0) {

bytes = fwrite(bufSocket, bytes, 1, file);

}

fclose(file);

printf(" > Finished downloading file\n");

}